Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: ____________________________   Fecha: ________________   Grupo: _______

# Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Mecánica | 100 MB/s | Guardar archivos |
| SSD SATA | Chip | 550 MB/s | Hacer la PC más rápida |
| M.2 SATA | Chip | 550 MB/s | Almacenamiento compacto |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Chip | 3,500 MB/s | Programas y juegos rápidos |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Chip | 7,000 MB/s | Trabajos pesados |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Chip | 12,000-14,000 MB/s | Máxima velocidad |

# Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.   Respuesta: F

Corrección: M.2 es un formato físico, no un protocolo.

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.   Respuesta: F

Corrección: Un SSD SATA llega aproximadamente a 550 MB/s.

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.   Respuesta: V

Corrección: No necesita corrección.

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.   Respuesta: V

Corrección: No necesita corrección.

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.   Respuesta: V

Corrección: No necesita corrección.

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.   Respuesta: F

Corrección: M.2 puede ser SATA o NVMe; no siempre es muy rápido.

# Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición de la Columna A.

| Respuesta |  | Columna B – Concepto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. B | Almacenamiento con discos físicos que giran | A.5 | SSD |
| 2. D | Forma física compacta que va directo a la motherboard | B.1 | HDD |
| 3. C | Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C.3 | NVMe |
| 4. E | Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | D.2 | M.2 |
| 5. A | Unidad electrónica sin partes móviles | E.4 | SATA |
| 6. F | Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F.6 | PCIe 4.0 |

# Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

a)  SSD SATA

b)  M.2 NVMe PCIe 4.0

c)  HDD

d)  M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

a)  Que es NVMe y muy rápido

b)  Que es el tamaño físico del conector en la motherboard

c)  Que usa conexión SATA únicamente

d)  Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

a)  100 MB/s

b)  3,500 MB/s

c)  550 MB/s

d)  12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

a)  Porque son más grandes

b)  Porque tienen partes mecánicas en movimiento

c)  Porque usan PCIe

d)  Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

a)  PCIe 2.0

b)  PCIe 3.0

c)  PCIe 4.0

d)  SATA III

# Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

6  M.2 NVMe PCIe 5.0

1  HDD

4  M.2 NVMe PCIe 3.0

2  SSD SATA

5  M.2 NVMe PCIe 4.0

3  M.2 SATA

# Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1.  Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No está completamente en lo correcto. M.2 solo es el formato físico del conector.

Le explicaría que puede ser M.2 SATA o M.2 NVMe; el NVMe es el más rápido.

2.  Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría un M.2 NVMe PCIe 4.0 porque es muy rápido y suficiente para uso escolar.

PCIe 5.0 es más veloz, pero no es necesario para tareas diarias.

3.  ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Todavía sirve usar un HDD para guardar muchos archivos, fotos, videos o copias.

Es útil cuando se necesita mucho espacio y se quiere gastar menos dinero.

Puntaje: _______ / 30     Calificación: _______     Firma del docente: ________________________